Методические указания к проведению практических работ по курсу "Сети ЭВМ и распределенные системы" для студентов 3. курса специальность 22.04.

Задание 1.

Случайные события.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Случайное событие - событие, которое может появиться или не появиться в результате данного опыта,

Вероятность случайного события - количественная характеристика случайного события - теоретическая частота событий около которой имет тенденцию стабилизироваться действительная частота события при повторении опыта в данных условиях.

Частота случайного события - статистическая вероятность события - отношение числа появления данного события к числу всех произведенных опытов.

Характерным признаком случайного события является то, что оно принадлежит к категории массовых явлений.

Примерами случайных событий, которые используются в теории надежности являются:

а) событие, заключающееся в том, что на интервале времени от О до t изделие непрерывно находится в работоспособном  состоянии, Вероятность такого события обозначается Р(t);

б) событие, заключающееся в том, что на интервале времени от О до t изделие может перейти в состояние отказа - Q(t);

в) событие, заключающееся в том, что работоспособное с момента времени t изделие перейдет за время  dt из состояния  работоспособного (1) в состояние отказа (2). Вероятность такого события

P(t+dt) = P(t) * Pl->2(dt)

Два события называются несовместимыми в данном опыте, если они не могут появиться совместно.

Вероятность суммы несовместимых событий равна сумме вероятностей этих событий;

Р (А + В + ...) = Р (А) + Р(В) + ... Вероятность суммы двух совместимых событий:

Р(А + В) == Р(А) + Р(В) - Р(А*В)

Условной вероятностью события А относительно события В называется отношение совместного появления событий А и В к вероятности события B:

Р(А/В) == Р(А*В) / Р(В)

В общем случае вероятность произведения двух событий — это вероятность того, что события появятся совместно:

Р(А*В) = Р(В) * Р(А/В) Вероятность произведения двух независимых событий;

Р(А*В) = Р(А) * Р(В)

Группа событий А,...,В называется полной, если в результате опыта обязательно появится одно из событий. Для полной группы событий сумма вероятностей всех возможных событий равна 1:

Р(А) + Р(В) = 1

Потоки случайных событий

Случайные события, следующие одно за другим в некоторой последовательности, образуют поток случайных событий. Например, отказы и восстановления в восстанавливаемом изделии образуют поток отказов и поток восстановлении.

Ординарный поток событий - поток, при котором вероятность попадания двух событий на один и тот же малый участок времени dt пренебрежимо мала.

Поток без последствия - поток, при котором для двух неперекрывающихся временных участков число событий попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий попало на другой участок. Отсутствие последствий в потоке означает также что будущее развитие процесса появления событий не зависит от того, как этот процесс протекал в прошлом.

Стационарный поток - поток, однородный по времени, т.е. если плотность потока событий - среднее число событий в единицу времени остается постоянной. Поток обладающий свойством ординарности, стационарности и отсутствием последействия - называется стационарным пуассоновским потоком.

Для него вероятность числа событий m на интервале :

Pm(τ)=(amm!)∗e−α

где а - среднее число событий, приходящееся на интервал ;

а=*

Нестационарный пуассоновский поток - поток, обладающий свойством ординарности и отсутствием последействия, но не обладающий свойством стационарности.

Для него Pm(t0∗τ)=(amm!)∗e−α

где     a =t0t0+τω(t)dt	(t)- параметр потока отказов.

Простейшему потоку отказов свойственно следующее: вероятность того, что на интервале времени  произойдет m отказов, определяется уравнением   (закон Пуассона):

Pm(t0∗τ)=(amm!)∗e−α

время между двумя соседними отказами подчиняется показательному (экспоненциальному) распределению, т.е. вероятность того, что на участке времени , следующим за одним из отказов, не появится ни одного отказа равна:

P()=e-t

плотность вероятности -интервал между двумя соседними отказами равна:

f(t) = e-t

среднее число отказов на интервале времени  равно . Разрежение простейшего потока путем отбрасывания некоторых событий из потока приводит к тому, что простейший поток преобразуется в поток Эрланга.

Если разрежение осуществляется сохранением каждого К-ого события, получается поток Эрланга К-ого порядка.

Поток Эрланга первого порядка - поток простейший. Плотность вероятности случайной величины для потока Эрланга К-ого порядка:

fK(t)=[(*(t)K-1)/(K-1)!]*e-t

где  - интенсивность исходного простейшего потока. Интенсивность потока Эрланга К-ого порядка: K=/k.

Математическое ожидание времени между двумя событиями:

mK(t)=1/2k

Дисперсия времени между событиями:

DK(t)=1/(k*K2)

Потоки Эрланга используются в практике надежности, т.к. имеют место средства разрежения потоков событий. Например, потоки отказов разрежаются в результате аппаратурного резервирования, применения контроля по некоторому модулю, применения временного резервирования и других средств повышения надежности.

ЗАДАНИЕ 1 Определить наиболее подходящий вид потока Эрланга:

| N варианта | М() | D() | N варианта | М() | D() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.83 | 6 | 2.0 | 0.85 |
| 2 | 1.9 | 0.79 | 7 | 2.1 | 0.80 |
| 3 | 2.0 | 0.81 | 8 | 2.2 | 0.80 |
| 4 | 1.3 | 0.75 | 9 | 2.25 | 0.84 |
| 5 | 1.8 | 0.78 | 10 | 2.2 | 0.75 |
| M() - среднее значение времени между событиями, D() - дисперсия |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 2 Определить дисперсию, если известен порядок потока Эрланга:

| N варианта | К | M() | N Варианта | К | М() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2.5 | 6 | 4 | 1.7 |
| 2 | 4 | 1.8 | 7 | 5 | 1.9 |
| 3 | 5 | 2.0 | 8 | 6 | 2.1 |
| 4 | 6 | 1.5 | 9 | 4 | 1.8 |
| 5 | 5 | 2.2 | 10 | 6 | 2.4 |

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что представляет собой вероятность случайного события ?

2. Что такое частота случайного события ?

3. Что представляет собой :

а) ординарный поток событий ?

б) стационарный поток событий ?

в) нестационарный пуассоновский поток событий ?

г) поток Эрланга ?

4. Что такое интенсивность потока ?

5. Как расcчитать дисперсию времени между событиями ?

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

1. Краткие теоретические сведения

2. Определение наиболее подходящего вида потока Эрланга

3. Определение дисперсии