Эталонная модель взаимосвязи открытых систем (OSI RM). Спецификации сервиса

1. Определения

Выше, отмечалось, что стандартизация взаимосвязи открытых систем включает три уровня описания средств информационного обмена, а именно: концептуальный уровень, содержание которого определяется моделью OSI RM, уровень спецификаций функциональных возможностей (или сервисов) элементов архитектуры OSI RM и уровень спецификаций протоколов информационного обмена между функциональными элементами эталонной модели.

Модель и способ описания сетевых сервисов играют ключевую роль в области стандартизации телекоммуникационных технологий. Более того, данная модель используется для построения модели адресации и идентификации в OSI RM. Поэтому модель и язык описания (соглашение о спецификации) сервисов можно считать составной частью модели OSI RM, хотя формально они определены в отдельном стандарте (ISO 8509 или X.210).

Рассмотрим модель и соглашение о спецификации сервисов подробнее.

Первоначально введем ряд основополагающих определений.

Пользователь (N)-сервиса ((N)-service-user): абстрактное представление всего множества тех логических объектов в некоторой (N+1)-подсистеме, которые используют некоторый (N)-сервис через некоторую (N)-точку доступа.

Поставщик (N)-сервиса или (N)-поставщик-сервиса ((N)-service-provider): абстрактный автомат, который моделирует поведение совокупности логических объектов, обеспечивающих (N)-сервис, с точки зрения пользователя.

(N)- сервисный примитив ((N)-service-primitive): абстрактное, не зависимое от реализации неделимое взаимодействие между пользователем (N)-сервиса и поставщиком (N)-сервиса.

(N)-инициатор ((N)-initiator): активация (N)-сущности, которая испускает (N–1)- сервисные примитивы.

(N)-примитив запроса сервиса или (N)- сервисный примитив запроса ((N)-service-request-primitive): примитив, выдаваемый пользователем (N)-сервиса поставщику для вызова некоторой процедуры.

(N)-примитив индикации о сервисе или (N)- сервисный примитив индикации ((N)-service-indication-primitive): примитив, выдаваемый поставщиком (N)-сервиса:

a) для вызова некоторой процедуры либо

b) для информирования о том, что процедура была вызвана пользователем сервиса на удаленной точке доступа к сервису.

(N)- сервисный примитив ответа (service-respond-primitive): примитив, выдаваемый пользователем (N)-сервиса в конкретной точке доступа к сервису для завершения некоторой процедуры, предварительно вызванной посредством выдачи примитива индикации в этой точке доступа к сервису.

(N)- сервисный примитив подтверждения ((N)-service-confirm-primitive): примитив, выдаваемый поставщиком (N)-сервиса в конкретной точке доступа к сервису для завершения некоторой процедуры, предварительно вызванной посредством выдачи примитива запроса в этой же точке доступа.

Примечание. Подтверждения и ответы могут быть положительными или отрицательными в зависимости от обстоятельств.

Обязательный (N)-сервис (mandatory (N)-service): (N)-сервис, который должен быть обеспечен в (N)-точке доступа к сервису любой реализацией (N)-поставщика.

Факультативный (N)-сервис поставщика (optional (N)-provider-service): сервис, который поставщик может обеспечить в (N)-точке доступа к сервису, но может и не включать эту функциональность в конкретной реализации (активации).

Неподтверждаемый сервис (unconfirmed service): сервис, который не включает в свои действия явного подтверждения о выполнении некоторой процедуры.

Подтверждаемый сервис (confirmed service): сервис, который подразумевает явное подтверждение поставщиком сервиса того, что им выполнена процедура, соответствующая семантике сервиса. При этом необязательна связь подтверждения с ответом пользователя сервиса.

Сервис, инициируемый поставщиком: сервис, который генерируется пользователю поставщиком сервиса без запроса пользователя.

2. Модель сервиса уровней

Сервис уровня определяется в терминах абстрактной модели, содержащей (N)-пользователей сервиса и (N)-поставщика сервиса.

На рис. 11.покана модель доступа пользователей сервиса к поставщику сервиса.

(N)-service-user

(N)-service-user

(N)-service-provider

(абстрактный автомат)

Рис. 1. Модель сервиса уровня

Взаимодействие пользователей сервиса с поставщиком сервиса осуществляется посредством выдачи или приема сервисных примитивов через соответствующие точки доступа к сервису.

Взаимосвязь между терминами: сервис, сервисный примитив, одноранговые (равноправные) логические объекты и протокол взаимодействия между ними, показана на рис. 2.

a

b

a

b

a

b

a

b

d

d

c

a - сервис

b - сервисные примитивы

c - протокол

d - одноранговые логические объекты

Рис. 2. Взаимосвязь терминов

Для определения семантики сервиса, предоставляемого поставщиком, необходимо решить следующие задачи:

- определить классификацию типов примитивов и сервисов;

- разработать некоторый способ систематического наименования примитивов для каждого конкретного сервиса;

- разработать некоторый способ задания допустимых логических и временных связей между примитивами сервисов;

- разработать соглашения о спецификации состава параметров примитивов, их типов и диапазонов значений, форматов представления параметров.

Последняя задача часто решается посредством использования специализированного языка ASN.1. В других случаях параметры примитивов могут описываться средствами языков спецификаций или языков программирования, задаваться в табличной форме или описываться на естественном языке. Этот аспект определения семантики примитивов в дальнейшем нами не детализируется. Остальные аспекты определения семантики сервисов рассмотрим по возможности подробно.

3. Состав и основные свойства сервисных примитивов

Первоначально рассмотрим состав типов и основные свойства сервисных примитивов.

Итак в рассматриваемом стандарте определены четыре типа сервисных примитивов:

a) примитив запрос (request);

b) примитив индикация (indication);

c) примитив ответ (respond) - ответ может быть положительный или отрицательным;

d) примитив подтверждение (confirmation) - подтверждение может быть положительный или отрицательным.

Основными свойствами примитивов являются:

- атомарность - каждый сервисный примитив представляет собой логически самостоятельное неделимое взаимодействие, происходящее на границе уровня в некоторой точке доступа к сервису, которое не может быть прервано другим взаимодействием;

- направленность - сервисный примитив имеет направление либо от пользователя сервиса к поставщику сервиса, либо от поставщика сервиса к пользователю сервиса;

- перенос семантики - с сервисным примитивом могут быть связаны один или несколько параметров и каждый из этих параметров имеет определенный диапазон значений. Значения параметров, относящиеся к сервисному примитиву, передаются в направлении следования сервисного примитива через среду взаимосвязи открытых систем.

В данной модели процесс реализации (N)-сервиса, предоставляемого (N)-пользователю поставщиком (N)-сервиса, описывается в виде последовательности связанных с семантикой выполнения данного сервиса событий, которые можно наблюдать на верхней границе поставщика (N)-сервиса. Данные события представляют собой атомарные взаимодействия между (N)-пользователями и поставщиком (N)-сервиса, осуществляемые посредством обмена (N)-примитивами в (N)-точках доступа к сервису, т.е. в (N)-SAP.

Как видно из определений различаются следующие основные типы сервисов:

подтверждаемый сервис (confirmed service), в котором используются все четыре типа примитивов: запрос (request), индикация (indication), ответ (respond), подтверждение (confirmation);

неподтверждаемый сервис (unconfirmed service), в котором используются два типа примитивов: запрос (request) и индикация (indication);

сервис, инициируемый поставщиком, в котором используется примитивы типа индикация (indication).

4. Наименование сервисных примитивов

Рассмотрим систему наименования сервисных примитивов. При формировании имени сервисного примитива в его состав вводится имя соответствующего типа примитива. Более точно имя каждого сервисного примитива содержит следующие три элемента:

a) обозначение уровня;

b) имя сервиса;

c) имя типа примитива.

Примерами имен примитивов для (N)-сервиса, осуществляющего установление (N)-соединения (CONNECTION) с подтверждением, являются следующие конструкции:

(N)-CONNECTION request

(N)-CONNECTION indication

(N)-CONNECTION respond

(N)-CONNECTION confirmation.

В частности, если бы рассмотренный выше сервис установления (N)-соединения относился к классу неподтверждаемых сервисов, то для его реализации использовались бы только два примитива с именами:

(N)-CONNECTION request

(N)-CONNECTION indication

Таким образом, протекание процесса реализации (N)-сервиса может наблюдаться на границе (N)-уровня, а именно во взаимодействующих (N)-SAP, в виде последовательности событий, связанных с передачей и приемом соответствующих данному сервису примитивов.

5. Соглашения о временных диаграммах

Для описания логических и временных связей между примитивами сервиса используется метод диаграмм специального вида, которые будем называть TS-диаграммами (time-sequence diagrams). С помощью временных диаграмм можно отобразить:

a) последовательность событий на границе (N+1)-пользователь/(N)-поставщик в некоторой открытой системе;

b) последовательность событий между (N+1)-пользователями.

На рис. 3 показаны способы построения таких диаграмм.

Каждая диаграмма разделена двумя вертикальными линиями на три области. Центральная область представляет поставщика сервиса, а две области, расположенные слева и справа от центральной, соответствуют пользователям сервиса. Вертикальные линии представляют точки доступа к сервису. Они же являются и временными осями.

Последовательности событий, происходящих в каждой точке доступа к сервису, размещаются на вертикальных линиях. Причем событие, которые располагается на линии ниже другого, происходит в более поздний момент времени. Стрелки в пользовательской области диаграммы сервиса, указывают направление передачи примитива (а именно, от пользователя к поставщику сервиса или, наоборот, от поставщика сервиса к пользователю).

Наличие детерминированных логических связей между двумя взаимодействующими точками доступа к сервису (точками вертикальных линий) обозначаются сплошной линией между этими точками. Например, на рис. 3.а за примитивом request, поступившим в момент времени t1 в точку доступа к сервису, представленной вертикальной линией на диаграмме слева, должен последовать примитив indication, выдаваемый поставщиком сервиса в момент времени t2 в точке доступа к сервису, к которой подключен удаленный пользователь сервиса. При отсутствии логических связей между обмениваемыми через точки доступа примитивами сплошная стрелка в центральной области диаграммы между моментами проявления событий, соответствующих приему/передаче примитивов, должна отсутствовать. В этом случае для большей выразительности может использоваться знак тильда (~).

Рис. 3.b и 3.c иллюстрирует два способа реализации отрицательных подтверждений, генерируемых отвечающим пользователем. На рис. 3.b на протяжении всего цикла обслуживания запроса пользователя используется одно и то же имя (в данном случае - x), а на рис. 3.c отвечающий пользователь сервиса посылает встречный запрос с другим именем (в данном случае - y), показывая тем, самым, что предыдущий запрос на обслуживание данным пользователем отклоняется.

a)

x-request

x-confirmation

x-indication

x-respond

t1

t2

Service-user

Service-provider

Service-user

b)

x-request

x-confirmation

x-indication

x-respond

t1

t2

Service-user

Service-provider

Service-user

t4

t3

x-request

x-confirmation

x-indication

x-respond

t1

t2

Service-user

Service-provider

Service-user

t4

t3

c)

x-request

x-confirmation

x-indication

x-respond

t1

t2

Service-user

Service-provider

Service-user

t4

t3

Рис. 3 Временные диаграммы

На рис.3 показан тип диаграмм, в которых протекание времени отображается с помощью наклона вниз линий связи в области, представляющей поставщика сервиса. Также используются диаграммы, в которых факт прохождения времени изображается с помощью наклона линий направления передачи примитивов в области пользователей.

В заключение рассмотрим принятые соглашения по наименованию сервисных примитивов в семиуровневой модели. В качестве обозначения уровня в имени примитива используются следующие символы:

A - Прикладной (Application) - уровень 7;

P - Представительный (Presentation) - уровень 6;

S - Сеансовый (Session) - уровень 5;

T - Транспортный (Transport) - уровень 4;

N - Сетевой (Network) - уровень 3;

D - Канальный или звена данных (Data Link) - уровень 2;

Ph - Физический (Physical) - уровень 1.

При составлении имен примитивов конкретных уровней модели OSI RM символ уровней и имя сервиса отделяются друг от друга дефисом; а имя сервиса и имя типа примитива отделяются пробелом. Примерами могут служить следующие имена примитивов сервисов:

P-CONNECT request - запрос представительного соединения, т.е. P-соединения;

T-DATA indication - индикация о доставке транспортного сегмента данных;

N-DISCONNECT confirmation - подтверждение разрыва сетевого соединения.